ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 24705-81 
(СТ СЭВ 182-75)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

М.А. Палей, Г.С. Кудинова

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра А.Е. Прокопович

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1981 г. № 2084

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Основные нормы взаимозаменяемости РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ Основные размеры Basic norms of interchangeability. Metric thread. Basic dimensions | ГОСТ 24705-81 (СТ СЭВ 182-75) Взамен ГОСТ 9150-59 (в части основных размеров) и ГОСТ 9000-73 (в части основных размеров) |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1981 г. №2084 срок действия установлен

Срок действия с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на метрические резьбы общего назначения с профилем по ГОСТ 9150-81, диаметрами и шагами по ГОСТ 8724-81.

Стандарт полностью соответствует CT СЭВ 182-75.

2. Номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

d - наружный диаметр наружной резьбы (болта); D - наружный диаметр внутренней резьбы (гайки); d2 - средний диаметр болта; D2 - средний диаметр гайки; d1 - внутренний диаметр болта; D1 - внутренний диаметр гайки; d3 - внутренний диаметр болта по дну впадины; Р- шаг резьбы; Н - высота исходного треугольника.

Значения диаметров вычислены по следующим формулам:

D2=D-2·38H=D-0,649519053Р;

d2=d-2 38H=d-0,649519053Р;

D2=D-2·58H=D-1,082531755Р;

d1=d-2 58H=d-1,082531755Р;

d3=d-2 1724H=d-1,226869322Р.

мм

| Номинальный диаметр резьбы d | Шаг Р |  | Диаметры резьбы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d=D | d2=D2 |  | d1=D1 |  | d3 |
| 0,25 | 0,075 |  | 0,250 | 0,201 |  | 0,169 |  | 0,158 |
| 0,3 | 0,08 |  | 0,300 | 0,248 |  | 0,213 |  | 0,202 |
| 0,35 | 0,09 |  | 0,350 | 0,292 |  | 0,253 |  | 0,240 |
| 0,4 | 0,1 |  | 0,400 | 0,335 |  | 0,292 |  | 0,277 |
| 0,45 |  |  | 0,450 | 0,385 |  | 0,342 |  | 0,327 |
| 0,5 | 0,125 |  | 0,500 | 0,419 |  | 0,365 |  | 0,347 |
| 0,55 |  |  | 0,550 | 0,469 |  | 0,415 |  | 0,397 |
| 0,6 | 0,15 |  | 0,600 | 0,503 |  | 0,438 |  | 0,416 |
| 0,7 | 0,175 |  | 0,700 | 0,586 |  | 0,511 |  | 0,485 |
| 0,8 | 0,2 |  | 0,800 | 0,670 |  | 0,583 |  | 0,555 |
| 0,9 | 0,225 |  | 0,900 | 0,754 |  | 0,656 |  | 0,624 |
| 1 | 0,25 |  | 1,000 | 0,838 |  | 0,729 |  | 0,693 |
|  | 0,2 |  | 1,000 | 0,870 |  | 0,783 |  | 0,755 |
| 1,1 | 0,25 |  | 1,100 | 0,938 |  | 0,829 |  | 0,793 |
|  | 0,2 |  | 1,100 | 0,970 |  | 0,883 |  | 0,855 |
| 1,2 | 0,25 |  | 1,200 | 1,038 |  | 0,929 |  | 0,893 |
|  | 0,2 |  | 1,200 | 1,070 |  | 0,983 |  | 0,955 |
| 1,4 | 0,3 |  | 1,400 | 1,205 |  | 1,075 |  | 1,032 |
|  | 0,2 |  | 1,400 | 1,270 |  | 1,183 |  | 1,155 |
| 1,6 | 0,35 |  | 1,600 | 1,373 |  | 1,221 |  | 1,171 |
|  | 0,2 |  | 1,600 | 1,470 |  | 1,383 |  | 1,355 |
| 1,8 | 0,35 |  | 1,800 | 1,573 |  | 1,421 |  | 1,371 |
|  | 0,2 |  | 1,800 | 1,670 |  | 1,583 |  | 1,555 |
| 2 | 0,4 |  | 2,000 | 1,740 |  | 1,567 |  | 1,509 |
|  | 0,25 |  | 2,000 | 1,838 |  | 1,729 |  | 1,693 |
| 2,2 | 0,45 |  | 2,200 | 1,908 |  | 1,713 |  | 1,648 |
|  | 0,25 |  | 2,200 | 2,038 |  | 1,929 |  | 1,893 |
| 2,5 | 0,45 |  | 2,500 | 2,208 |  | 2,013 |  | 1,948 |
|  | 0,35 |  | 2,500 | 2,273 |  | 2,121 |  | 2,071 |
| 3 | 0,5 |  | 3,000 | 2,675 |  | 2,459 |  | 2,387 |
|  | 0,35 |  | 3,000 | 2,773 |  | 2,621 |  | 2,571 |
| 3,5 | 0,6 |  | 3,500 | 3,110 |  | 2,850 |  | 2,764 |
|  | 0,35 |  | 3,500 | 3,273 |  | 3,121 |  | 3,071 |
| 4 | 0,7 |  | 4,000 | 3,545 |  | 3,242 |  | 3,141 |
|  | 0,5 |  | 4,000 | 3,675 |  | 3,459 |  | 3,387 |
| 4,5 | 0,75 |  | 4,500 | 4,013 |  | 3,688 |  | 3,580 |
|  | 0,5 |  | 4,500 | 4,175 |  | 3,959 |  | 3,887 |
| 5 | 0,8 |  | 5,000 | 4,480 |  | 4,134 |  | 4,019 |
|  | 0,5 |  | 5,000 | 4,675 |  | 4,459 |  | 4,387 |
| 5,5 | 0,5 |  | 5,500 | 5,175 |  | 4,959 |  | 4,887 |
| 6 | 1 |  | 6,000 | 5,350 |  | 4,917 |  | 4,773 |
|  | 0,75 |  | 6,000 | 5,513 |  | 5,188 |  | 5,080 |
|  | 0,5 |  | 6,000 | 5,675 |  | 5,459 |  | 5,387 |
| 7 | 1 |  | 7,000 | 6,350 |  | 5,917 |  | 5,773 |
|  | 0,75 |  | 7,000 | 6,513 |  | 6,188 |  | 6,080 |
|  | 0,5 |  | 7,000 | 6,675 |  | 6,459 |  | 6,387 |
| 8 | 1,25 |  | 8,000 | 7,188 |  | 6,647 |  | 6,466 |
|  | 1 |  | 8,000 | 7,350 |  | 6,917 |  | 6,773 |
|  | 0,75 |  | 8,000 | 7,513 |  | 7,188 |  | 7,080 |
|  | 0,5 |  | 8,000 | 7,675 |  | 7,459 |  | 7,387 |
| 9 | 1,25 |  | 9,000 | 8,188 |  | 7,647 |  | 7,466 |
|  | 1 |  | 9,000 | 8,350 |  | 7,917 |  | 7,773 |
|  | 0,75 |  | 9,000 | 8,513 |  | 8,188 |  | 8,080 |
|  | 0,5 |  | 9,000 | 8,675 |  | 8,459 |  | 8,387 |
| 10 | 1,5 |  | 10,000 | 9,026 |  | 8,376 |  | 8,160 |
|  | 1,25 |  | 10,000 | 9,188 |  | 8,647 |  | 8,466 |
|  | 1 |  | 10,000 | 9,350 |  | 8,917 |  | 8,773 |
|  | 0,75 |  | 10,000 | 9,513 |  | 9,188 |  | 9,080 |
|  | 0,5 |  | 10,000 | 9,675 |  | 9,459 |  | 9,387 |
| 11 | 1,5 |  | 11,000 | 10,026 |  | 9,376 |  | 9,160 |
|  | 1 |  | 11,000 | 10,350 |  | 9,917 |  | 9,773 |
|  | 0,75 |  | 11,000 | 10,513 |  | 10,188 |  | 10,080 |
|  | 0,5 |  | 11,000 | 10,675 |  | 10,459 |  | 10,387 |
| 12 | 1,75 |  | 12,000 | 10,863 |  | 10,106 |  | 9,853 |
|  | 1,5 |  | 12,000 | 11,026 |  | 10,376 |  | 10,160 |
|  | 1,25 |  | 12,000 | 11,188 |  | 10,647 |  | 10,466 |
|  | 1 |  | 12,000 | 11,350 |  | 10,917 |  | 10,773 |
|  | 0,75 |  | 12,000 | 11,513 |  | 11,188 |  | 11,080 |
|  | 0,5 |  | 12,000 | 11,675 |  | 11,459 |  | 11,387 |
| 14 | 2 |  | 14,000 | 12,701 |  | 11,835 |  | 11,546 |
|  | 1,5 |  | 14,000 | 13,026 |  | 12,376 |  | 12,160 |
|  | 1,25 | 14,000 |  | 13,188 |  | 12,647 |  | 12,466 |
|  | 1 | 14,000 |  | 13,350 |  | 12,917 |  | 12,773 |
|  | 0,75 | 14,000 |  | 13,513 |  | 13,188 |  | 13,080 |
|  | 0,5 | 14,000 |  | 13,675 |  | 13,459 |  | 13,387 |
| 15 | 1,5 | 15,000 |  | 14,026 |  | 13,376 |  | 13,160 |
|  | 1 | 15,000 |  | 14,350 |  | 13,917 |  | 13,773 |
| 16 | 2 | 16,000 |  | 14,701 |  | 13,835 |  | 13,546 |
|  | 1,5 | 16,000 |  | 15,026 |  | 14,376 |  | 14,160 |
|  | 1 | 16,000 |  | 15,350 |  | 14,917 |  | 14,773 |
|  | 0,75 | 16,000 |  | 15,513 |  | 15,188 |  | 15,080 |
|  | 0,5 | 16,000 |  | 15,675 |  | 15,459 |  | 15,387 |
| 17 | 1,5 | 17,000 |  | 16,026 |  | 15,376 |  | 15,160 |
|  | 1 | 17,000 |  | 16,350 |  | 15,917 |  | 15,773 |
| 18 | 2,5 | 18,000 |  | 16,376 |  | 15,294 |  | 14,933 |
|  | 2 | 18,000 |  | 16,701 |  | 15,835 |  | 15,546 |
|  | 1,5 | 18,000 |  | 17,026 |  | 16,376 |  | 16,160 |
|  | 1 | 18,000 |  | 17,350 |  | 16,917 |  | 16,773 |
|  | 0,75 | 18,000 |  | 17,518 |  | 17,188 |  | 17,080 |
|  | 0,5 | 18,000 |  | 17,675 |  | 17,459 |  | 17,387 |
| 20 | 2,5 | 20,000 |  | 18,376 |  | 17,294 |  | 16,933 |
|  | 2 | 20,000 |  | 18,701 |  | 17,835 |  | 17,546 |
|  | 1,5 | 20,000 |  | 19,026 |  | 18,376 |  | 18,160 |
|  | 1 | 20,000 |  | 19,350 |  | 18,917 |  | 18,773 |
|  | 0,75 | 20,000 |  | 19,513 |  | 19,188 |  | 19,080 |
|  | 0,5 | 20,000 |  | 19,675 |  | 19,459 |  | 19,387 |
| 22 | 2,5 | 22,000 |  | 20,376 |  | 19,294 |  | 18,933 |
|  | 2 | 22,000 |  | 20,701 |  | 19,835 |  | 19,546 |
|  | 1,5 |  | 22,000 | 21,026 |  | 20,376 |  | 20,160 |
|  | 1 |  | 22,000 | 21,350 |  | 20,917 |  | 20,773 |
|  | 0,75 |  | 22,000 | 21,513 |  | 21,188 |  | 21,080 |
|  | 0,5 |  | 22,000 | 21,675 |  | 21,459 |  | 21,387 |
| 24 | 3 |  | 24,000 | 22,051 |  | 20,752 |  | 20,319 |
|  | 2 |  | 24,000 | 22,701 |  | 21,835 |  | 21,546 |
|  | 1,5 |  | 24,000 | 23,026 |  | 22,376 |  | 22,160 |
|  | 1 |  | 24,000 | 23,350 |  | 22,917 |  | 22,773 |
|  | 0,75 |  | 24,000 | 23,513 |  | 23,188 |  | 23,080 |
| 25 | 2 |  | 25,000 | 23,701 |  | 22,835 |  | 22,546 |
|  | 1,5 |  | 25,000 | 24,026 |  | 23,376 |  | 23,160 |
|  | 1 |  | 25,000 | 24,350 |  | 23,917 |  | 23,773 |
| 26 | 1,5 |  | 26,000 | 25,026 |  | 24,376 |  | 24,160 |
| 27 | 3 |  | 27,000 | 25,051 |  | 23,752 |  | 23,319 |
|  | 2 |  | 27,000 | 25,701 |  | 24,835 |  | 24,546 |
|  | 1,5 |  | 27,000 | 26,026 |  | 25,376 |  | 25,160 |
|  | 1 |  | 27,000 | 26,350 |  | 25,917 |  | 25,773 |
|  | 0,75 |  | 27,000 | 26,513 |  | 26,188 |  | 26,080 |
| 28 | 2 |  | 28,000 | 26,701 |  | 25,835 |  | 25,546 |
|  | 1,5 |  | 28,000 | 27,026 |  | 26,376 |  | 26,160 |
|  | 1 |  | 28,000 | 27,350 |  | 26,917 |  | 26,773 |
| 30 | 3,5 |  | 30,000 | 27,727 |  | 26,211 |  | 25,706 |
|  | 3 |  | 30,000 | 28,051 |  | 26,752 |  | 26,319 |
|  | 2 |  | 30,000 | 28,701 |  | 27,835 |  | 27,546 |
|  | 1,5 |  | 30,000 | 29,026 |  | 28,376 |  | 28,160 |
|  | 1 |  | 30,000 | 29,350 |  | 28,917 |  | 28,773 |
|  | 0,75 |  | 30,000 | 29,513 |  | 29,188 |  | 29,080 |
| 32 | 2 |  | 32,000 | 30,701 |  | 29,835 |  | 29,546 |
|  | 1,5 |  | 32,000 | 31,026 |  | 30,376 |  | 30,160 |
| 33 | 3,5 |  | 33,000 | 30,727 |  | 29,211 |  | 28,706 |
|  | 3 |  | 33,000 | 31,051 |  | 29,752 |  | 29,319 |
|  | 2 |  | 33,000 | 31,701 |  | 30,835 |  | 30,546 |
|  | 1,5 |  | 33,000 | 32,026 |  | 31,376 |  | 31,160 |
|  | 1 |  | 33,000 | 32,350 |  | 31,917 |  | 31,773 |
|  | 0,75 |  | 33,000 | 32,513 |  | 32,188 |  | 32,080 |
| 35 | 1,5 |  | 35,000 | 34,026 |  | 33,376 |  | 33,160 |
| 36 | 4 |  | 36,000 | 33,402 |  | 31,670 |  | 31,093 |
|  | 3 |  | 36,000 | 34,051 |  | 32,752 |  | 32,319 |
|  | 2 |  | 36,000 | 34,701 |  | 33,835 |  | 33,546 |
|  | 1,5 |  | 38,000 | 35,026 |  | 34,376 |  | 34,160 |
|  | 1 |  | 36,000 | 35,350 |  | 34,917 |  | 34,773 |
| 38 | 1,5 |  | 38,000 | 37,026 |  | 36,376 |  | 36,160 |
| 39 | 4 |  | 39,000 | 36,402 |  | 34,670 |  | 34,093 |
|  | 3 |  | 39,000 | 37,051 |  | 35,752 |  | 35,319 |
|  | 2 |  | 39,000 | 37,701 |  | 36,835 |  | 36,546 |
|  | 1,5 |  | 39,000 | 38,026 |  | 37,376 |  | 37,160 |
|  | 1 |  | 39,000 | 38,350 |  | 37,917 |  | 37,773 |
| 40 | 3 |  | 40,000 | 38,051 |  | 36,752 |  | 36,319 |
|  | 2 |  | 40,000 | 38,701 |  | 37,835 |  | 37,546 |
|  | 1,5 |  | 40,000 | 39,026 |  | 38,376 |  | 38,160 |
| 42 | 4,5 |  | 42,000 | 39,077 |  | 37,129 |  | 36,479 |
|  | 4 |  | 42,000 | 39,402 |  | 37,670 |  | 37,093 |
|  | 3 |  | 42,000 | 40,051 |  | 38,752 |  | 38,319 |
|  | 2 |  | 42,000 | 40,701 |  | 39,835 |  | 39,546 |
| 42 | 1,5 |  | 42,000 | 41,026 | 40,376 |  |  | 40,160 |
|  | 1 |  | 42,000 | 41,350 | 40,917 |  |  | 40,773 |
| 45 | 4,5 |  | 45,000 | 42,077 | 40,129 |  |  | 39,479 |
|  | 4 |  | 45,000 | 42,402 | 40,670 |  |  | 40,093 |
|  | 3 |  | 45,000 | 43,051 | 41,752 |  |  | 41,319 |
|  | 2 |  | 45,000 | 43,701 | 42,835 |  |  | 42,546 |
|  | 1,5 |  | 45,000 | 44,026 | 43,376 |  |  | 43,160 |
|  | 1 |  | 45,000 | 44,350 | 43,917 |  |  | 43,773 |
| 48 | 5 |  | 48,000 | 44,752 | 42,587 |  |  | 41,866 |
|  | 4 |  | 48,000 | 45,402 | 43,670 |  |  | 43,093 |
|  | 3 |  | 48,000 | 46,051 | 44,752 |  |  | 44,319 |
|  | 2 |  | 48,000 | 46,701 | 45,835 |  |  | 45,516 |
|  | 1,5 |  | 48,000 | 47,026 | 46,376 |  |  | 46,160 |
|  | 1 |  | 48,000 | 47,350 | 46,917 |  |  | 46,773 |
| 50 | 3 |  | 50,000 | 48,051 | 46,752 |  |  | 46,319 |
|  | 2 |  | 50,000 | 48,701 | 47,835 |  |  | 47,546 |
|  | 1,5 |  | 50,000 | 49,026 | 48,376 |  |  | 48,160 |
| 52 | 5 |  | 52,000 | 48,752 | 46,587 |  |  | 45,866 |
|  | 4 |  | 52,000 | 49,402 | 47,670 |  |  | 47,093 |
|  | 3 |  | 52,000 | 50,051 | 48,752 |  |  | 48,319 |
|  | 2 |  | 52,000 | 50,701 | 49,835 |  |  | 49,546 |
|  | 1,5 |  | 52,000 | 51,026 | 50,376 |  |  | 50,160 |
|  | 1 |  | 52,000 | 51,350 | 50,917 |  |  | 50,773 |
| 55 | 4 |  | 55,000 | 52,402 | 50,670 |  |  | 50,093 |
|  | 3 |  | 55,000 | 53,051 | 51,752 |  |  | 51,319 |
|  | 2 |  | 55,000 | 53,701 | 52,835 |  |  | 52,546 |
|  | 1,5 |  | 55,000 | 54,026 | 53,376 |  |  | 53,160 |
| 56 | 5,5 |  | 56,000 | 52,428 |  | 50,046 | 49,253 |  |
|  | 4 |  | 56,000 | 53,402 |  | 51,670 | 51,093 |  |
|  | 3 |  | 56,000 | 54,051 |  | 52,752 | 52,319 |  |
|  | 2 |  | 56,000 | 54,701 |  | 53,835 | 53,546 |  |
|  | 1,5 |  | 56,000 | 55,026 |  | 54,376 | 54,160 |  |
|  | 1 |  | 56,000 | 55,350 |  | 54,917 | 54,773 |  |
| 58 | 4 |  | 58,000 | 55,402 |  | 53,670 | 53,093 |  |
|  | 3 |  | 58,000 | 56,051 |  | 54,752 | 54,319 |  |
|  | 2 |  | 58,000 | 56,701 |  | 55,835 | 55,546 |  |
|  | 1,5 |  | 58,000 | 57,026 |  | 56,376 | 56,160 |  |
| 60 | 5,5 |  | 60,000 | 56,428 |  | 54,046 | 53,252 |  |
|  | 4 |  | 60,000 | 57,402 |  | 55,670 | 55,093 |  |
|  | 3 |  | 60,000 | 58,051 |  | 56,752 | 56,319 |  |
|  | 2 |  | 60,000 | 58,701 |  | 57,835 | 57,546 |  |
|  | 1,5 |  | 60,000 | 59,026 |  | 58,376 | 58,160 |  |
|  | 1 |  | 60,000 | 59,350 |  | 58,917 | 58,773 |  |
| 62 | 4 |  | 62,000 | 59,402 |  | 57,670 | 57,093 |  |
|  | 3 |  | 62,000 | 60,051 |  | 58,752 | 58,319 |  |
|  | 2 |  | 62,000 | 60,701 |  | 59,835 | 59,546 |  |
|  | 1,5 |  | 62,000 | 61,026 |  | 60,376 | 60,160 |  |
| 64 | 6 |  | 64,000 | 60,103 |  | 57,505 | 56,639 |  |
|  | 4 |  | 64,000 | 61,402 |  | 59,670 | 59,093 |  |
|  | 3 |  | 64,000 | 62,051 |  | 60,752 | 60,319 |  |
|  | 2 |  | 64,000 | 62,701 |  | 61,835 | 61,546 |  |
|  | 1,5 |  | 64,000 | 63,026 |  | 62,376 | 62,160 |  |
|  | 1 |  | 64,000 | 63,350 |  | 62,917 | 62,773 |  |
| 65 | 4 |  | 65,000 | 62,402 |  | 60,670 | 60,093 |  |
|  | 3 |  | 65,000 | 63,051 |  | 61,752 | 61,319 |  |
|  | 2 |  | 65,000 | 63,701 |  | 62,835 | 62,546 |  |
|  | 1,5 |  | 65,000 | 64,026 |  | 63,376 | 63,160 |  |
| 68 | 6 |  | 68,000 | 64,103 |  | 61,505 | 60,639 |  |
|  | 4 |  | 68,000 | 64,402 |  | 63,670 | 63,093 |  |
|  | 3 |  | 68,000 | 66,051 |  | 64,752 | 64,319 |  |
|  | 2 |  | 68,000 | 66,701 |  | 65,835 | 65,546 |  |
|  | 1,5 |  | 68,000 | 67,026 |  | 66,376 | 66,160 |  |
|  | 1 |  | 68,000 | 67,350 |  | 66,917 | 66,773 |  |
| 70 | 6 |  | 70,000 | 66,103 |  | 63,505 | 62,639 |  |
|  | 4 |  | 70,000 | 67,402 |  | 65,670 | 65,093 |  |
|  | 3 |  | 70,000 | 68,051 |  | 66,752 | 66,319 |  |
|  | 2 |  | 70,000 | 68,701 |  | 67,835 | 67,546 |  |
|  | 1,5 |  | 70,000 | 69,026 |  | 68,376 | 68,160 |  |
| 72 | 6 |  | 72,000 | 68,103 |  | 65,505 | 64,639 |  |
|  | 4 |  | 72,000 | 69,402 |  | 67,670 | 67,093 |  |
|  | 3 |  | 72,000 | 70,051 |  | 68,752 | 68,319 |  |
|  | 2 |  | 72,000 | 70,701 |  | 69,835 | 69,546 |  |
|  | 1,5 |  | 72,000 | 71,026 |  | 70,376 | 70,160 |  |
|  | 1 |  | 72,000 | 71,350 |  | 70,917 | 70,773 |  |
| 75 | 4 |  | 75,000 | 72,402 |  | 70,670 | 70,093 |  |
|  | 3 |  | 75,000 | 73,051 |  | 71,752 | 71,319 |  |
|  | 2 |  | 75,000 | 73,701 |  | 72,835 | 72,546 |  |
|  | 1,5 |  | 75,000 | 74,026 |  | 73,376 | 73,160 |  |
| 76 | 6 |  | 76,000 | 72,103 |  | 69,505 | 68,639 |  |
|  | 4 |  | 76,000 | 73,402 |  | 71,670 | 71,093 |  |
|  | 3 |  | 76,000 | 74,051 |  | 72,752 | 72,319 |  |
|  | 2 |  | 76,000 | 74,701 |  | 73,835 |  | 73,546 |
|  | 1,5 |  | 76,000 | 75,026 |  | 74,376 |  | 74,160 |
|  | 1 |  | 76,000 | 75,350 |  | 74,917 |  | 74,773 |
| 78 | 2 |  | 78,000 | 76,701 |  | 75,835 |  | 75,546 |
| 80 | 6 |  | 80,000 | 76,103 |  | 73,505 |  | 72,639 |
|  | 4 |  | 80,000 | 77,402 |  | 75,670 |  | 75,093 |
|  | 3 |  | 80,000 | 78,051 |  | 76,752 |  | 76,319 |
|  | 2 |  | 80,000 | 78,701 |  | 77,835 |  | 77,546 |
|  | 1,5 |  | 80,000 | 79,026 |  | 78,376 |  | 78,160 |
|  | 1 |  | 80,000 | 79,350 |  | 78,917 |  | 78,773 |
| 82 | 2 |  | 82,000 | 80,701 |  | 79,835 |  | 79,546 |
| 85 | 6 |  | 85,000 | 81,103 |  | 78,505 |  | 77,639 |
|  | 4 |  | 85,000 | 82,402 |  | 80,670 |  | 80,093 |
|  | 3 |  | 85,000 | 83,051 |  | 81,752 |  | 81,319 |
|  | 2 |  | 85,000 | 83,701 |  | 82,835 |  | 82,546 |
|  | 1,5 |  | 85,000 | 84,026 |  | 83,376 |  | 83,160 |
| 90 | 6 |  | 90,000 | 86,103 |  | 83,505 |  | 82,639 |
|  | 4 |  | 90,000 | 87,402 |  | 85,670 |  | 85,093 |
|  | 3 |  | 90,000 | 88,051 |  | 86,752 |  | 86,319 |
|  | 2 |  | 90,000 | 88,701 |  | 87,835 |  | 87,546 |
|  | 1,5 |  | 90,000 | 89,026 |  | 88,376 |  | 88,160 |
| 95 | 6 |  | 95,000 | 91,103 |  | 88,505 |  | 87,639 |
|  | 4 |  | 95,000 | 92,402 |  | 90,670 |  | 90,093 |
|  | 3 |  | 95,000 | 93,051 |  | 91,752 |  | 91,319 |
|  | 2 |  | 95,000 | 93,701 |  | 92,835 |  | 92,546 |
|  | 1,5 |  | 95,000 | 94,026 |  | 93,376 |  | 93,160 |
| 100 | 6 |  | 100,000 | 96,103 |  | 93,505 |  | 92,639 |
|  | 4 |  | 100,000 | 97,402 | 95,670 |  | 95,093 |  |
|  | 3 |  | 100,000 | 98,051 | 96,752 |  | 96,319 |  |
|  | 2 |  | 100,000 | 98,701 | 97,835 |  | 97,546 |  |
|  | 1,5 |  | 100,000 | 99,026 | 98,376 |  | 98,160 |  |
| 105 | 6 |  | 105,000 | 101,103 | 98,505 |  | 97,639 |  |
|  | 4 |  | 105,000 | 102,402 | 100,670 |  | 100,093 |  |
|  | 3 |  | 105,000 | 103,051 | 101,752 |  | 101,319 |  |
|  | 2 |  | 105,000 | 103,701 | 102,835 |  | 102,546 |  |
|  | 1,5 |  | 105,000 | 104,026 | 103,376 |  | 103,160 |  |
| 110 | 6 |  | 110,000 | 106,103 | 103,505 |  | 102,639 |  |
|  | 4 |  | 110,000 | 107,402 | 105,670 |  | 105,093 |  |
|  | 3 |  | 110,000 | 108,051 | 106,752 |  | 106,319 |  |
|  | 2 |  | 110,000 | 108,701 | 107,835 |  | 107,546 |  |
|  | 1,5 |  | 110,000 | 109,026 | 108,376 |  | 108,160 |  |
| 115 | 6 |  | 115,000 | 111,103 | 108,505 |  | 107,639 |  |
|  | 4 |  | 115,000 | 112,402 | 110,670 |  | 110,093 |  |
|  | 3 |  | 115,000 | 113,051 | 111,752 |  | 111,319 |  |
|  | 2 |  | 115,000 | 113,701 | 112,835 |  | 112,546 |  |
|  | 1,5 |  | 115,000 | 114,026 | 113,376 |  | 113,160 |  |
| 120 | 6 |  | 120,000 | 116,103 | 113,505 |  | 112,639 |  |
|  | 4 |  | 120,000 | 117,402 | 115,670 |  | 115,093 |  |
|  | 3 |  | 120,000 | 118,051 | 116,752 |  | 116,319 |  |
|  | 2 |  | 120,000 | 118,701 | 117,835 |  | 117,546 |  |
|  | 1,5 |  | 120,000 | 119,026 | 118,376 |  | 118,160 |  |
| 125 | 6 |  | 125,000 | 121,103 | 118,505 |  | 117,639 |  |
|  | 4 |  | 125,000 | 122,402 | 120,670 |  | 120,093 |  |
|  | 8 |  | 125,000 | 123,051 | 121,752 |  | 121,319 |  |
|  | 2 |  | 125,000 | 123,701 | 122,835 |  | 122,546 |  |
|  | 1,5 |  | 125,000 | 124,026 | 123,376 |  | 123,160 |  |
| 130 | 6 |  | 130,000 | 126,103 | 123,505 |  | 122,639 |  |
|  | 4 |  | 130,000 | 127,402 | 125,670 |  | 125,093 |  |
|  | 3 |  | 130,000 | 128,051 | 126,752 |  | 126,319 |  |
|  | 2 |  | 130,000 | 128,701 | 127,835 |  | 127,546 |  |
|  | 1,5 |  | 130,000 | 129,026 | 128,376 |  | 128,160 |  |
| 135 | 6 |  | 135,000 | 131,103 | 128,505 |  | 127,639 |  |
|  | 4 |  | 135,000 | 132,402 | 130,670 |  | 130,093 |  |
|  | 3 |  | 135,000 | 133,051 | 131,752 |  | 131,319 |  |
|  | 2 |  | 135,000 | 133,701 | 132,835 |  | 132,546 |  |
|  | 1,5 |  | 135,000 | 134,026 | 133,376 |  | 133,160 |  |
| 140 | 6 |  | 140,000 | 136,103 | 133,505 |  | 132,639 |  |
|  | 4 |  | 140,000 | 537,402 | 135,670 |  | 135,093 |  |
|  | 3 |  | 140,000 | 138,051 | 136,752 |  | 136,319 |  |
|  | 2 |  | 140,000 | 138,701 | 137,835 |  | 137,546 |  |
|  | 1,5 |  | 140,000 | 139,026 | 138,376 |  | 138,160 |  |
| 145 | 6 |  | 145,000 | 141,103 | 138,505 |  | 137,639 |  |
|  | 4 |  | 145,000 | 142,402 | 140,670 |  | 140,093 |  |
|  | 3 |  | 145,000 | 143,051 | 141,752 |  | 141,319 |  |
|  | 2 |  | 145,000 | 143,701 | 142,835 |  | 142,546 |  |
|  | 1,5 |  | 145,000 | 144,025 | 143,376 |  | 143,160 |  |
| 150 | 6 |  | 150,000 | 146,103 | 143,505 |  | 142,639 |  |
|  | 4 |  | 150,000 | 147,402 | 145,670 |  | 145,093 |  |
|  | 3 |  | 150,000 | 148,051 | 146,752 |  | !46,319 |  |
|  | 2 |  | 150,000 | 148,701 | 147,835 |  | 147,546 |  |
|  | 1,5 |  | 150,000 | 149,026 | 148,376 |  | 148,160 |  |
| 155 | 6 |  | 155,000 | 151,103 | 148,505 |  | 147,639 |  |
|  | 4 |  | 155,000 | 152,402 | 150,670 |  | 150,093 |  |
|  | 3 |  | 155,000 | 153,051 | 151,752 |  | 151,319 |  |
|  | 2 |  | 155,000 | 153,701 | 152,835 |  | 152,546 |  |
| 160 | 6 |  | 160,000 | 156,103 | 153,505 |  | 152,639 |  |
|  | 4 |  | 160,000 | 157,402 | 155,670 |  | 155,093 |  |
|  | 3 |  | 160,000 | 158,051 | 156,752 |  | 156,319 |  |
|  | 2 |  | 160,000 | 158,701 | 157,835 |  | 157,546 |  |
| 165 | 6 |  | 165,000 | 161,103 | 158,505 |  | 157,639 |  |
|  | 4 |  | 165,000 | 162,402 | 160,670 |  | 160,093 |  |
|  | 3 |  | 165,000 | 163,051 | 161,752 |  | 161,319 |  |
|  | 2 |  | 165,000 | 163,701 | 162,835 |  | 162,546 |  |
| 170 | 6 |  | 170,000 | 166,103 | 163,505 |  | 162,639 |  |
|  | 4 |  | 170,000 | 167,402 | 165,670 |  | 165,093 |  |
|  | 3 |  | 170,000 | 168,051 | 166,752 |  | 166,319 |  |
|  | 2 |  | 170,000 | 168,701 | 167,835 |  | 167,546 |  |
| 175 | 6 |  | 175,000 | 171,103 | 168,505 |  | 167,639 |  |
|  | 4 |  | 175,000 | 172,402 | 170,670 |  | 170,093 |  |
|  | 3 |  | 175,000 | 173,051 | 171,752 |  | 171,319 |  |
|  | 2 |  | 175,000 | 173,701 | 172,835 |  | 172,546 |  |
| 180 | 6 |  | 180,000 | 176,103 | 173,505 |  | 172,639 |  |
|  | 4 |  | 180,000 | 177,402 | 175,670 |  | 175,093 |  |
|  | 3 |  | 180,000 | 178,051 | 176,752 |  | 176,319 |  |
|  | 2 |  | 180,000 | 178,701 | 177,835 |  | 177,546 |  |
| 185 | 6 |  | 185,000 | 181,103 | 178,605 |  | 177,639 |  |
|  | 4 |  | 185,000 | 182,402 | 180,670 |  | 180,093 |  |
|  | 3 |  | 185,000 | 183,051 | 181,752 |  | 181,319 |  |
|  | 2 |  | 185,000 | 183,701 | 182,835 |  | 182,546 |  |
| 190 | 6 |  | 190,000 | 186,103 | 183,505 |  | 182,639 |  |
|  | 4 |  | 190,000 | 187,402 | 185,670 |  | 185,093 |  |
|  | 3 |  | 190,000 | 188,051 | 186,752 |  | 186,319 |  |
|  | 2 |  | 190,000 | 188,701 | 187,835 |  | 187,546 |  |
| 195 | 6 |  | 195,000 | 191,103 | 188,505 |  | 187,639 |  |
|  | 4 |  | 195,000 | 192,402 | 190,670 |  | 190,093 |  |
|  | 3 |  | 195,000 | 193,051 | 191,752 |  | 191,319 |  |
|  | 2 |  | 195,000 | 193,701 | 192,835 |  | 192,546 |  |
| 200 | 6 |  | 200,000 | 196,103 | 193,505 |  | 192,639 |  |
|  | 4 |  | 200,000 | 197,402 | 195,670 |  | 195,093 |  |
|  | 3 |  | 200,000 | 198,051 | 196,752 |  | 196,319 |  |
|  | 2 |  | 200,000 | 198,701 | 197,835 |  | 197,546 |  |
| 205 | 6 |  | 205,000 | 201,103 | 198,505 |  | 197,639 |  |
|  | 4 |  | 205,000 | 202,402 | 200,670 |  | 200,093 |  |
|  | 3 |  | 205,000 | 203,051 | 201,752 |  | 201,319 |  |
| 210 | 6 |  | 210,000 | 206,103 | 203,505 |  | 202,639 |  |
|  | 4 |  | 210,000 | 207,402 | 205,670 |  | 205,093 |  |
|  | 3 |  | 210,000 | 208,051 | 206,752 |  | 206,319 |  |
| 215 | 6 |  | 215,000 | 211,103 | 208,505 |  | 2,07,639 |  |
|  | 4 |  | 215,000 | 212,402 | 210,670 |  | 210,093 |  |
|  | 3 |  | 215,000 | 213,051 | 211,752 |  | 211,319 |  |
| 220 | 6 |  | 220,000 | 216,103 | 213,505 |  | 212,639 |  |
|  | 4 |  | 220,000 | 217,402 | 215,670 |  | 215,093 |  |
|  | 3 |  | 220,000 | 218,051 | 216,752 |  | 216,319 |  |
| 225 | 6 |  | 225,000 | 221,103 | 218,505 |  | 217,639 |  |
|  | 4 |  | 225,000 | 222,402 | 220,670 |  | 220,093 |  |
|  | 3 |  | 225,000 | 223,051 | 221,752 |  | 221,319 |  |
| 230 | 6 |  | 230,000 | 226,103 | 223,505 |  | 222,639 |  |
|  | 4 |  | 230,000 | 227,402 | 225,670 |  | 225,098 |  |
|  | 3 |  | 230,000 | 228,051 | 226,752 |  | 226,319 |  |
| 235 | 6 |  | 235,000 | 231,103 | 228,505 |  | 227,639 |  |
|  | 4 |  | 235,000 | 232,402 | 230,670 |  | 230,093 |  |
|  | 3 |  | 235,000 | 233,051 | 231,752 |  | 231,319 |  |
| 240 | 6 |  | 240,000 | 236,103 | 233,505 |  | 232,639 |  |
|  | 4 |  | 240,000 | 237,402 | 235,670 |  | 235,093 |  |
|  | 3 |  | 240,000 | 238,051 | 236,752 |  | 236,319 |  |
| 245 | 6 |  | 245,000 | 241,103 | 238,505 |  | 237,639 |  |
|  | 4 |  | 245,000 | 242,402 | 240,670 |  | 240,093 |  |
|  | 3 |  | 245,000 | 243,051 | 241,752 |  | 241,319 |  |
| 250 | 6 |  | 250,000 | 246,103 | 243,505 |  | 242,639 |  |
|  | 4 |  | 250,000 | 247,402 | 245,670 |  | 245,093 |  |
|  | 3 |  | 250,000 | 248,051 | 246,752 |  | 246,319 |  |
| 255 | 6 |  | 255,000 | 21,103 | 248,505 |  | 247,639 |  |
|  | 4 |  | 255,000 | 252,402 | 250,670 |  | 250,093 |  |
|  | 3 |  | 255,000 | 253,051 | 251,752 |  | 251,319 |  |
| 260 | 6 |  | 260,000 | 256,103 | 253,505 |  | 252,639 |  |
|  | 4 |  | 260,000 | 257,402 | 255,670 |  | 255,093 |  |
|  | 3 |  | 260,000 | 258,051 | 256,752 |  | 256,319 |  |
| 265 | 6 |  | 265,000 | 261,103 | 258,505 |  | 257,639 |  |
|  | 4 |  | 265,000 | 262,402 | 260,670 |  | 260,093 |  |
|  | 3 |  | 265,000 | 263,051 | 261,752 |  | 261,319 |  |
| 270 | 6 |  | 270,000 | 266,103 | 263,505 |  | 262,639 |  |
|  | 4 |  | 270,000 | 267,402 | 265,670 |  | 265,093 |  |
|  | 3 |  | 270,000 | 268,051 | 266,752 |  | 266,319 |  |
| 275 | 6 |  | 275,000 | 271,103 | 268,505 |  | 267,639 |  |
|  | 4 |  | 275,000 | 272,402 | 270,670 |  | 270,093 |  |
|  | 3 |  | 275,000 | 273,051 | 271,752 |  | 271,319 |  |
| 280 | 6 |  | 280,000 | 276,103 | 273,505 |  | 272,639 |  |
|  | 4 |  | 280,000 | 277,402 | 275,670 |  | 275,093 |  |
|  | 3 |  | 280,000 | 278,051 | 276,752 |  | 276,319 |  |
| 285 | 6 |  | 285,000 | 281,103 | 278,505 |  | 277,639 |  |
|  | 4 |  | 285,000 | 282,402 | 280,670 |  | 280,093 |  |
|  | 3 |  | 285,000 | 283,051 | 281,752 |  | 281,319 |  |
| 290 | 6 |  | 290,000 | 286,103 | 283,505 |  | 282,639 |  |
|  | 4 |  | 290,000 | 287,402 | 285,670 |  | 285,093 |  |
|  | 3 |  | 290,000 | 288,051 | 286,752 |  | 286,319 |  |
| 295 | 6 |  | 295,000 | 291,103 | 288,505 |  | 287,639 |  |
|  | 4 |  | 295,000 | 292,402 | 290,670 |  | 290,093 |  |
|  | 3 |  | 295,000 | 293,051 | 291,752 |  | 291,319 |  |
| 300 | 6 |  | 300,000 | 296,103 | 293,505 |  | 292,639 |  |
|  | 4 |  | 300,000 | 297,402 | 295,670 |  | 295,093 |  |
|  | 3 |  | 300,000 | 298,051 | 296,752 |  | 296,319 |  |
| 310 | 6 |  | 310,000 | 306,103 | 303,505 |  | 302,639 |  |
|  | 4 |  | 310,000 | 307,402 | 305,670 |  | 305,093 |  |
| 320 | 6 |  | 320,000 | 3!6,103 | 313,505 |  | 312,639 |  |
|  | 4 |  | 320,000 | 317,402 | 315,670 |  | 315,093 |  |
| 330 | 6 |  | 330,000 | 326,103 | 323,505 |  | 322,639 |  |
|  | 4 |  | 330,000 | 327,402 | 325,670 |  | 325,093 |  |
| 340 | 6 |  | 340,000 | 336,103 | 333,505 |  | 332,639 |  |
|  | 4 |  | 340,000 | 337,402 | 335,670 |  | 335,093 |  |
| 350 | 6 |  | 350,000 | 346,103 | 343,505 |  | 342,639 |  |
|  | 4 |  | 350,000 | 347,402 | 345,670 |  | 345,093 |  |
| 360 | 6 |  | 360,000 | 356,103 | 353,505 |  | 352,639 |  |
|  | 4 |  | 360,000 | 357,402 | 355,670 |  | 355,093 |  |
| 370 | 6 |  | 370,000 | 366,103 | 363,505 |  | 362,639 |  |
|  | 4 |  | 370,000 | 367,402 | 365,670 |  | 365,093 |  |
| 380 | 6 |  | 380,000 | 376,103 | 373,505 |  | 372,639 |  |
|  | 4 |  | 380,000 | 377,402 | 375,670 |  | 375,093 |  |
| 390 | 6 |  | 390,000 | 386,103 | 383,505 |  | 382,639 |  |
|  | 4 |  | 390,000 | 387,402 | 385,670 |  | 385,093 |  |
| 400 | 6 |  | 400,000 | 396,103 | 393,505 |  | 392,639 |  |
|  | 4 |  | 400,000 | 397,402 | 395,670 |  | 395,093 |  |
| 410 | 6 |  | 410,000 | 406,103 | 403,505 |  | 402,639 |  |
| 420 | 6 |  | 420,000 | 416,103 | 413,505 |  | 412,639 |  |
| 430 | 6 |  | 430,000 | 426,103 | 423,505 |  | 422,639 |  |
| 440 | в |  | 440,000 | 436,103 | 433,505 |  | 432,639 |  |
| 450 | 6 |  | 450,000 | 446,103 | 443,505 |  | 442,639 |  |
| 460 | в |  | 460,000 | 456,103 | 453,505 |  | 452,639 |  |
| 470 | 6 |  | 470,000 | 466,103 | 463,505 |  | 462,639 |  |
| 480 | 6 |  | 480,000 | 476,103 | 473,505 |  | 472,639 |  |
| 490 | 6 |  | 490,000 | 4i6,103 | 483,505 |  | 482,639 |  |
| 500 | 6 |  | 500,000 | 496,103 | 493,505 |  | 492,639 |  |
| 510 | 6 |  | 510,000 | 506,103 | 503,505 |  | 502,639 |  |
| 520 | 6 |  | 520,000 | 516,103 | 513,505 |  | 512,639 |  |
| 530 | 6 |  | 530,000 | 526,103 | 523,505 |  | 522,639 |  |
| 540 | 6 |  | 540,000 | 536,103 | 533,505 |  | 532,639 |  |
| 550 | 6 |  | 550,000 | 546,103 | 543,505 |  | 542,639 |  |
| 560 | 6 |  | 560,000 | 556,103 | 553,505 |  | 552,639 |  |
| 570 | 6 |  | 570,000 | 566,103 | 563,505 |  | 562,639 |  |
| 580 | 6 |  | 580,000 | 576,103 | 573,505 |  | 572,639 |  |
| 590 | 6 |  | 590,000 | 586,103 | 583,505 |  | 582,639 |  |
| 630 | 6 |  | 600,000 | 596,103 | 593,505 |  | 592,639 |  |