ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

РЕЗЬБА КОНИЧЕСКАЯ ДЮЙМОВАЯ 
С УГЛОМ ПРОФИЛЯ 60°

ГОСТ 6111-52

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| РЕЗЬБА КОНИЧЕСКАЯ ДЮЙМОВАЯ С УГЛОМ ПРОФИЛЯ 60° | ГОСТ 6111-52* Взамен ОСТ 20010-38 |
| --- | --- |

Утвержден Управлением по стандартизации при Совете Министров Союза ССР 10 января 1952 г. Срок введения установлен

с 01.10.52

Проверен в 1984 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на резьбовые соединения топливных, масляных, водяных и воздушных трубопроводов машин и станков.

Примечание.

1. В трубопроводах из стальных водо-газопроводных труб по ГОСТ 3262-75 соединения с конической резьбой должны выполняться по ГОСТ 6211-81.

2. (Исключен, Изм. № 2).

# I. РАЗМЕРЫ

1. Профиль и размеры конической дюймовой резьбы с углом профиля 60° должны соответствовать черт. 1 и табл. 1.

Таблица 1

| Обозначение, размера резьбы | Число ниток на 1¢¢ | Размер в мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шаг резьбы | Длина резьбы |  | диаметр резьбы в основной плоскости |  |  | Внутренний диаметр резьбы у торца трубы | Рабочая высота витка |
|  |  |  | рабочая | от торца трубы до основной плоскости |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средний | наружный | внутренний |  |  |
| дюймы | n | Р | l1 | l2 | d2=D2 | d=D | d1=D1 | dT | H |
| 1/16 | 27 | 0,941 | 6,5 | 4,064 | 7,142 | 7,895 | 6,389 | 6,135 | 0,753 |
| 1/8 | 27 | 0,941 | 7,0 | 4,572 | 9,519 | 10,272 | 8,766 | 8,480 | 0,753 |
| ¼ | 18 | 1,411 | 9,5 | 5,080 | 12,443 | 13,572 | 11,314 | 10,997 | 1,129 |
| 3/8 | 18 | 1,411 | 10,5 | 6,096 | 15,926 | 17,055 | 14,797 | 14,416 | 1,129 |
| ½ | 14 | 1,814 | 13,5 | 8,128 | 19,772 | 21,223 | 18,321 | 17,813 | 1,451 |
| ¾ | 14 | 1,814 | 14,0 | 8,611 | 25,117 | 26,568 | 23,666 | 23,128 | 1,451 |
| 1 | 11½ | 2,209 | 17,5 | 10,160 | 31,461 | 33,228 | 29,694 | 29,059 | 1,767 |
| 1¼ | 11½ | 2,209 | 18,0 | 10,668 | 40,218 | 41,985 | 38,451 | 37,784 | 1,767 |
| 1½ | 11½ | 2,209 | 18,5 | 10,668 | 46,287 | 48,054 | 44,520 | 43,853 | 1,767 |
| 2 | 11½ | 2,209 | 19,0 | 11,074 | 58,325 | 60,092 | 56,558 | 55,866 | 1,767 |

Примечания:

1. При свинчивании без натяга трубы и муфты с номинальными размерами резьбы основная плоскость резьбы трубы совпадает с торцом муфты.

2. Размер dT справочный.

3. Вместо резьбы 1/16¢¢ допускается применять резьбу М6´1 коническую по ГОСТ 19853-74.

4. Число витков с полным профилем в резьбовом сопряжении не должно быть менее двух.

5. Допускается уменьшать размер l2 (расстояние от основной плоскости до торца трубы), при этом должно быть соблюдено требование п. 4 настоящего стандарта о разности размеров l1-l2.

Черт. 1

Шаг резьбы измеряется параллельно оси резьбы.

Биссектриса угла профиля перпендикулярна к оси резьбы.

Условное обозначение конической резьбы 3/4¢¢:

К 3/4¢¢ ГОСТ 6111-52

(Измененная редакция, Изм. № 2).

# II. ДОПУСКИ

2. Резьба трубы (наружная резьба) проверяется по среднему диаметру резьбовым калибром-кольцом по ГОСТ 6485-69. Осевое смещение основной плоскости трубы Dl2 (черт. 2) относительно номинального расположения не должно превышать ±Р (шаг резьбы).

Черт. 2

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

3. Резьба муфты (внутренняя резьба) проверяется по среднему диаметру резьбовым калибром-пробкой по ГОСТ 6485-69. Осевое смещение основной плоскости муфты Dl2 (черт. 3) относительно номинального расположения не должно превышать ±Р (шаг резьбы).

Черт. 3

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

4. Разность размеров l1-l2 должна быть не менее разности указанных в табл. 1 номинальных размеров l1 и l2.

5. Отклонение расстояний вершин и впадин резьбы трубки и муфты от линии среднего диаметра резьбы (dh1 и dh2 по черт. 4) не должны превышать:

Таблица 2

| Обозначение размера резьбы | h1=h2=1/2H1 | dh1=dh2 |
| --- | --- | --- |
|  | мм |  |
| 1/16 и 1/8¢¢ | 0,3765 | -0,045 |
| 1/4 и 3/8¢¢ | 0,5645 | -0,065 |
| 1/2 и ¾¢¢ | 0,7255 | -0,085 |
| 1 - 2¢¢ | 0,8835 | -0,085 |

Черт. 4

(Измененная редакция, Изм. № 2).

6. Отклонения половины угла профиля, угла уклона (j/2) и отклонение по шагу резьбы (отклонения расстояний между любыми витками) не должны превышать:

Таблица 3

| Обозначение размера резьбы дюймы | Предельное отклонение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | половины угла профиля | угла уклона |  | по шагу резьбы |  |
|  |  | для наружной резьбы | для внутренней резьбы | на длине до 10 мм | на длине св. 10 мм |
|  |  |  |  | мм |  |
| 1/16 и 1/8¢¢ | ±1° | +12¢ | -12¢ | ±0,02 | ±0,04 |
|  |  | -6¢ | +6¢ |  |  |
| 1/4 - 2¢¢ | ±45¢ | +10¢ | -10¢ |  |  |
|  |  | -5¢ | +5¢ |  |  |

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).